【三甲双酮】

	日文名：トリメタジオン
英文名：Trimethadione
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数（25℃）：pKa = 9.4（针对噁唑烷环、采用滴定法测定）

	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：50mg/ml以上
	pH4.0：50mg/ml以上

	
	pH6.8：50mg/ml以上
	水：50mg/ml以上


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：未测定。
光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:667mg规格  散剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》
取本品，混匀，精密称取适量【相当于三甲双酮（C6H9NO3）0.33g】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经硅胶干燥6小时的三甲双酮对照品0.018g，置50ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋的溶出量，限度为标示量的85％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.01mol/L磷酸氢二钠溶液（用磷酸调节pH至3.0）-甲醇(2:1)为流动相，检测波长为225nm，设定柱温为40℃，调整流速使三甲双酮峰保留时间约为5分钟，理论板数按三甲双酮峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。
PAGE  
2

