【依 莫 法 宗】

	日文名：エモルファゾン

英文名：Emorfazone
	结构式：[image: image1.png]


 


解离常数（25℃）：pKa = 0.06（针对哒嗪环的测定，采用吸光度法）

	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：320mg/ml
	pH4.0：380mg/ml

	
	pH 6.8：260mg/ml以上
	水：290mg/ml以上


在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/24小时内稳定。

在pH1.2、pH4.0和pH6.8溶出介质中的稳定性：37℃/24小时内稳定。

  光：在荧光灯（60万Lux）下稳定。在太阳光直射及氙灯下、10日内分别降解2%和5%。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 100mg规格  片剂 >

[image: image2.png]AR E B

=27 VYA Ome

ARG L ELT 7

2. MR 3. @

I 1 100mg

. SURHE D pH1.2. pH4.0. pHG.8, & 5. FZEC: S0rpm
REFGEHER | BT

() HE

H
H
i
*

0 5 10 15 3 45 60 9  i20 180 240 300 360
ERRRREE (5)




< 200mg规格  片剂 >

[image: image3.png]AR E B

=207V VEE20) Ome

1. HMESE LT TS 2 AR 3. SE 200mg
4. BREAHE T pH1.2, pHA.0, pHE.8, Jk 5. FIEEC 50rpm
6. REEER

(R)HEEH

80

% 120 180 240 300 360
ERBRTEN (5)




《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经规定时间时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含11μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经60℃减压干燥4小时的对照品适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含10μg的溶液，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，在238nm波长处测定吸光度，计算出每片溶出量，限度应符合规定。

	规  格
	取样时间点
	溶出限度

	100mg
	60分钟
	85%

	200mg
	45分钟
	85%


PAGE  
1

