【倍 他 米 松】

	日文名：ベタメタゾン
英文名：Betamethasone
	结构式：  [image: image1.emf]


解离常数：无法测定。
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：100μg/ml
	pH4.0：99μg/ml

	
	pH6.8：92μg/ml
	水：97μg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。
  在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:1mg规格  散剂 >

[image: image2.emf]
< 0.5mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》
· 1g:1mg规格  散剂
取本品，混匀，精密称取适量【相当于倍他米松(C22H29FO5)0.5mg】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经五氧化二磷干燥剂减压干燥4小时的对照品28mg，置100ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，再精密量取4ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各100μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋溶出量，限度为标示量的80%，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇-水(3:2)为流动相，检测波长为241nm，设定柱温为25℃，调整流速使倍他米松峰保留时间约为7分钟，理论板数按倍他米松峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。

· 0.5mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经五氧化二磷干燥剂减压干燥4小时的对照品28mg，置100ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，再精密量取4ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各100μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量，限度为标示量的85%，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  同上。







PAGE  
3

