【地高辛】

	日文名：ジゴキシン
英文名：Digoxin
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：未测定
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：37μg/ml
	pH4.0：15μg/ml

	
	pH6.8：13μg/ml
	水：13μg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：未测定。
光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:1mg规格  散剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》
取本品，混匀，精密称取适量【相当于地高辛（C41H64O14）1mg】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经105℃减压干燥1小时的地高辛对照品0.022g，置100ml量瓶中，加温热乙醇使溶解后待放冷，再加乙醇稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，加水5ml，再加稀乙醇稀释至刻度，摇匀，再精密量取5ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各100μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋的溶出量，限度为标示量的75％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以水-乙腈(7:3)为流动相，检测波长为220nm，设定柱温为30℃，调整流速使地高辛峰保留时间约为10分钟，理论板数按地高辛峰计算应不低于2500，拖尾因子应不大于2.0。
PAGE  
2

