【布 可 隆】

	日文名：ブコローム
英文名：Bucolome
	结构式： [image: image1.emf]


解离常数（25℃）：pKa1 = 4.4（针对4位羟基嘧啶环、采用吸光度法测定）
                 pKa2 = 13.9（针对2位羟基嘧啶环、采用吸光度法测定）

	在各溶出介质中的溶解度（20℃）：
	pH1.2：46μg/ml
	pH4.0：74μg/ml

	
	pH 6.8：2034μg/ml
	水：69μg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。
  在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/100转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 300mg规格  胶囊剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》
取本品，照溶出度测定法（桨板法、使用沉降蓝），以磷酸盐缓冲液(pH6.8)900ml为溶剂，转速为每分钟100转，依法操作，经120分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加硼酸-氯化钾-氢氧化钠缓冲液(pH9.6)稀释制成每1ml中含13μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经测定干燥失重的对照品27mg，置100ml量瓶中，加0.1mol/L氢氧化钠试液溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加硼酸-氯化钾-氢氧化钠缓冲液(pH9.6)稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，在271nm的波长处测定吸光度，计算出每粒溶出量，限度为标示量的70%，应符合规定。






PAGE  
1

