【曲安奈德】

	日文名：トリアムシノロン
英文名：Triamcinolone
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：不带有解离基团
	在各溶出介质中的溶解度(25℃)：
	pH1.2：164μg/ml
	pH4.0：175μg/ml

	
	pH6.8：136μg/ml
	水：142μg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：37℃/6小时降解约6％。
在各pH值溶出介质中：在pH6.8溶出介质中、37℃/6小时降解约2％。
在pH1.2和pH4.0溶出介质中、37℃/7小时稳定。
光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/100转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 4mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以盐酸溶液（氯化钠2.0g溶于盐酸7.0ml中，加水稀释至1000ml，调节pH为1.2）900ml为溶剂，转速为每分钟100转，依法操作，经120分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经五氧化二磷60℃减压干燥3小时的曲安奈德对照品0.022g，置100ml量瓶中，加0.1％抗坏血酸的甲醇溶液溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量，限度为标示量的70％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以水-乙腈(3:1)为流动相，检测波长为242nm，设定柱温为25℃，调整流速使曲安奈德峰保留时间约为6分钟，理论板数按曲安奈德峰计算应不低于5000，拖尾因子应不大于1.5。
PAGE  
2

