【甘油磷酸钙】

	日文名：グリセロリン酸カルシウム
英文名：Calcium Glycerophosphate
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：未测定
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：39.77mg/ml
	pH4.0：31.62mg/ml

	
	pH6.8：0.07mg/ml
	水：22.41mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:1g规格  散剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》
取本品，混匀，精密称取适量【相当于甘油磷酸钙（C3H7CaO6P）1.0g】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液8ml，加水40ml、稀盐酸1ml和8mol/L氢氧化钾溶液1.5ml，混匀，静置3～5分钟，加NN指示剂0.1g，立即用乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.005mol/L)滴定，至溶液由红紫色变为蓝色，计算每袋的溶出量，限度为标示量的75％，应符合规定。
乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.005mol/L)配制法  取乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L)适量，加水稀释至10倍，即得。
PAGE  
2

