【甲磺酸异烟肼钠】

	日文名：イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム
英文名：Isoniazid Sodium Methanesulfonate
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数（25℃）：pKa = 3.7（针对吡啶环，采用滴定法测定）
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：151mg/ml
	pH4.0：144mg/ml

	
	pH6.8：154mg/ml
	水：145mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定；
在各pH值溶出介质中：未测定；
光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g/g规格  散剂 >

[image: image2.emf]
< 100mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》
取本品，混匀，精密称取适量【相当于甲磺酸异烟肼钠(C7H8N3NaO4S·H2O)0.1g】或1片，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟（散剂）或30分钟（片剂）时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液4ml，置20ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取预经硅胶干燥24小时的甲磺酸异烟肼钠对照品0.022g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在265nm波长处测定吸光度，计算溶出量，限度为标示量的85%，应符合规定。
《附甲磺酸异烟肼钠对照品质量标准》

分子式  C7H8N3NaO4S·H2O
分子量  271.23
精制法  取本品，用水-甲醇(3:2)重结晶数次后，60℃干燥2小时，即得。

性状  白色结晶或结晶性粉末。

鉴别试验  取本品，以硅胶干燥24小时后，照红外光谱法测定（溴化钾压片），在3570cm-1、3250cm-1、1678cm-1、1556cm-1、1197cm-1、1038cm-1、758cm-1和684cm-1波数处应有相应吸收峰。

有关物质  取本品适量，加甲醇溶解并稀释制成每1ml中含10mg的溶液，作为供试品溶液。另取异烟肼对照品，加甲醇溶解并稀释制成每1ml中含0.05mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法，吸取上述两种溶液各10μl，分别点于同一硅胶GF254薄层板上，以甲醇-水(9:1)为展开剂，展开后，晾干，置紫外灯(254nm)下检视，供试品溶液如显杂质斑点，不得多于1个，且与对照溶液主斑点比较不得更深。
水分 取本品0.15g，照卡氏水分测定法滴定，含水量应为6.1%~7.1％
含量  按无水物计算，不得少于99.0%。
测定法  取本品，硅胶干燥24小时后，精密称定0.1g，加水10ml使溶解，再加稀盐酸10ml，煮沸5分钟，冷却后加入盐酸20ml和靛胭脂指示液5滴，用溴酸钾滴定液(0.01667mol/L)滴定，颜色由蓝色经绿色变为淡黄绿色时，再加靛胭脂指示液3滴，边激烈振摇边以1滴/15秒的速度滴加溴酸钾滴定液，溶液显淡黄色时即为终点。将滴定结果用空白试验校正。每1ml溴酸钾滴定液(0.01667mol/L)相当于6.781mg的C7H8N3NaO4S·H2O。

PAGE  
3

