【盐酸吡多辛（维生素B6）】

	日文名：塩酸ピリドキシン
英文名：Pyridoxine Hydrochloride
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：未测定
	在各溶出介质中的溶解度(25℃)：
	pH1.2：180.8mg/ml
	pH4.0：192.0mg/ml

	
	pH6.8：195.8mg/ml
	水：177.6mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：未测定。
  光：干燥状态下稳定，日光直射或紫外线照射下缓慢降解。

水溶液在紫外线照射下含量有所降低。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:10mg规格  散剂 >

[image: image2.emf]
< 1g:100mg规格  散剂 >

[image: image3.emf]
< 30mg规格  片剂 >

[image: image4.emf]
《质量标准》
避光操作。 取本品，混匀，精密称取适量【相当于盐酸吡多辛（C8H11NO3･HCl）0.03g】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经规定时间，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液5ml，置20ml量瓶中，加盐酸溶液（氯化钠2.0g溶于盐酸7.0ml中，加水稀释至1000ml，调节pH为1.2）稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取预经硅胶干燥剂减压干燥4小时的盐酸吡多辛对照品0.017g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置25ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，再精密量取5ml，置20ml量瓶中，加上述盐酸溶液稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在291nm波长处测定吸光度，计算溶出量，应符合规定。
	规  格
	取样时间点
	溶出限度

	1g:10mg散剂
	90分钟
	70％

	1g:100mg散剂
	15分钟
	85％

	片  剂
	30分钟
	85%


PAGE  
3

