【盐 酸 布 非 洛 尔】

	日文名：塩酸ブフェトロール
英文名：bufetolol Hydrochloride
	结构式 ：[image: image1.png]< HCI






解离常数（20℃）：pKa = 10.0（采用分配系数法测定）

	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：0.32g/ml
	pH4.0：0.33g/ml

	
	pH6.8：0.32g/ml
	水：0.38g/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：在37℃/2小时内测定。

在各pH值溶出介质中：37℃/2小时内测定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 5mg规格  片剂 >

[image: image2.png]S R RE 5
W77 =P o—tgESme

- 1. BMRAL M7 7= bR 2. RSN 3. &R Smg
o 4. BRI pHI.2. pHA.0. pHE.8. 7k 5. ENEEC: Srpm

= 6. RAEHEN © SUHE T
%

% 120 1s0 20 300 360
HRBRE (5)




《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥4小时的对照品适量，用水溶解并稀释制成每1ml中含5μg的溶液，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各100μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每粒溶出量，限度均为标示量的85%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.05mol/L磷酸二氢钾溶液（用磷酸调pH值3.0）-乙腈(3:1)为流动相，检测波长为273nm，设定柱温为25℃，调整流速使盐酸布非洛尔峰保留时间约为7.5分钟，理论板数按盐酸布非洛尔峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于2.5。

PAGE  
1

