【盐 酸 度 琉 平】

	日文名：塩酸ドスレピン
英文名：Dosulepin Hydrochloride
	结构式：[image: image1.png]. CHs






解离常数：pKa = 8.33（针对叔胺基、采用滴定法测定）

	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：1g/ml以上
	pH6.0：1g/ml以上

	
	pH6.8：1g/ml以上
	水：1g/ml以上


在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/7小时稳定。

在pH1.2溶出介质中，37℃/2小时或室温/24小时稳定；在pH4.0和pH6.8溶出介质中，37℃/6小时和室温/24小时稳定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 25mg规格  片剂 >

[image: image2.png]S AR E B
HRFALE “E25mg

LR K ALY 2. MRS 3. A 25mg
SR pHI.2, pH4.0, pHE.S, /K 5. KL : S0rpm
- RS | T

() B

0

&0

50

a0

0

2

6 90 120 180 260 300 360
SRR (5)




《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经60分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含9.3μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥4小时的对照品适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含9.0μg的溶液，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，在228nm波长处测定吸光度，计算每片溶出量，限度为标示量的75%，应符合规定。

PAGE  
1

