【盐 酸 氯 苯 达 诺】

	日文名：塩酸クロフェダノール
英文名：Clofedanol Hydrochloride
	结构式：[image: image1.png]B AR TR






解离常数（室温）：pKa = 9.07（针对氨基、采用滴定法）
	在各pH值溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：39.7mg/ml
	pH4.0：67.7mg/ml

	
	pH6.8：6.8mg/ml
	水：61.4mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。

在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:41.67mg规格  颗粒剂 >

[image: image2.png]S AR I
R Ay R 1 T%
1 ARG AR BT =5 /< 2. A MR 3. AR 4L6Tmglg
4 A ORI pHI2, pHA0, pH6.8, /K 5. FIELC: S0rpm
= 6. RGN | T
%

#*33%

45 60 % 120 180 200 300 360
SSREE (5)




< 12.5mg规格  片剂 >

[image: image3.png]S AR I
227 =5/ —Ngg1 2. 5mg

1. ARG i 9T =y 0 2 R ER 3. &R 12.5mg
4. AR pHL.2, pHA.0. pHG.8, k5. WERE T S0rpm
RN : S

6

50
)
£
2

180 240 300 360
HREFRMERE (2)




《质量标准》
· 1g:41.67mg规格  颗粒剂

取本品，混匀，精密量取适量（相当于盐酸氯苯达诺25mg），照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经80℃减压干燥3小时的对照品适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含25μg的溶液，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算溶出量，限度为标示量的85%。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以水-甲醇-磷酸(600:400:1)为流动相，检测波长为220nm，设定柱温为40℃，调整流速使盐酸氯苯达诺峰保留时间约为8分钟，理论板数按盐酸氯苯达诺峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。
· 12.5mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以磷酸盐缓冲液(pH6.8)900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经60分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经80℃减压干燥3小时的对照品适量，加溶出介质溶解并稀释制成每1ml中含12μg的溶液，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算溶出量，限度为标示量的70%。
色谱条件与系统适用性试验  同上。

PAGE  
1

