【盐酸苄奈酸酯β-环糊精包合物】

	日文名：塩酸ベネキサート　ベータデクス
英文名：Benexate Hydrochloride Betadex
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：无法测定（推测pKa ≈ 13）
	在各溶出介质中的溶解度(25℃)：
	pH1.2：106mg/ml（刚溶解后），18mg/ml（2小时后）

	
	pH4.0：108mg/ml（刚溶解后），56mg/ml（2小时后）

	
	pH6.8：111mg/ml（刚溶解后），61mg/ml（2小时后）

	
	水：170mg/ml（刚溶解后），57mg/ml（2小时后）

	注1. 表示苄奈酸酯β-环糊精包合物的浓度

2. 在水系溶剂中的溶解度刚溶解时较高，之后因为包合解离而持续降低，约2小时后达到平衡。


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。

在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 200mg规格  胶囊剂 >  A型
[image: image2.emf]
< 200mg规格  胶囊剂 >  B型
[image: image3.emf]
《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法、使用沉降篮），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经20分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经测定水分的盐酸苄奈酸酯对照品0.033g，置10ml量瓶中，加乙腈溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取1ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各100μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量（结果乘以3.545，将盐酸苄奈酸酯换算成盐酸苄奈酸酯β-环糊精包合物），限度为标示量的85%，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以乙腈-醋酸/醋酸钠缓冲液(pH4.3)(11:9)为流动相，检测波长为229nm，设定柱温为25℃，调整流速使苄奈酸酯峰保留时间约为3分钟，理论板数按苄奈酸酯峰计算应不低于1500，拖尾因子应不大于3.0。
PAGE  
2

