【盐 酸 阿 普 林 定】

	日文名：塩酸アプリンジン
英文名：Aprindine Hydrochloride
	结构式：[image: image1.png]~C.H;

N—CH.CH,CH,—N - HC
C.H,






解离常数（25℃）：pKa1 = 4.28（采用滴定法测定）

                 pKa2 = 10.16（采用电极外插、滴定法测定）

	在各溶出介质中的溶解度（20℃）：
	pH1.2：1.0g/ml以上
	pH4.0：1.0g/ml以上

	
	pH6.8：1.0g/ml以上
	水：1.0g/ml以上


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 10mg规格  胶囊剂 >

[image: image2.png]S EARRE )
HETT) Y ATER ] Omg

1. fARSE D ERT 7Y YV 2 MBS AT RN 3. &l 10mg
4. SR pH1.2. pH4.0. pHE.8, 7k 5. FHELC: 50rpm

8 (R HEH

i
60
50
a0
30

20

60 %0 120 180 260 300

360

SRR (5)




< 20mg规格  胶囊剂 >

[image: image3.png]S EARRE )
EHTIY Yy AT EN2 0me

1. HMRAE ERTT ) Yy 2. A ATELE 3. &R 20mg
4. SR pH1.2. pH4.0. pH6.8. 7k 5. EHZEL: 50rpm
6. FEEEA : AT

2 (R WEH

pHI.2
pHA'D
oH6'8
x

60 90 120 180 240 300 360
HBRRRBEM ()




《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法、使用沉降蓝），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经60℃减压干燥4小时的对照品适量，用水溶解并稀释制成每1ml中含10μg或20μg的溶液，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量，限度均为标示量的80%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.68%磷酸二氢钾溶液（用盐酸调pH值至3.0）-乙腈(50:50)为流动相，检测波长为254nm，设定柱温为40℃，调整流速使盐酸阿普林定峰保留时间约为6分钟，理论板数按盐酸阿普林定峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。

PAGE  
1

