【索法酮】
	日文名：ソファルコン
英文名：Sofalcone
	结构式：[image: image1.emf] 


解离常数：pKa = 5.69
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	单位：μg/ml
吐温-80的含量

0％

0.25％

0.30％

0.40％

pH1.2

2.6×10-1
3.2

3.7

5.2

pH4.0

1.6×10-2
3.6

4.3

5.9

pH6.8

4.3

1.3×102
1.6×102
2.2×102
水

5.9×10-1
9.1

9.9

1.2×10




在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

  在各pH值溶出介质中：在稀氢氧化钠溶液中、100℃/30分钟降解约50％。
  光：荧光灯照射下（光强1000lx）、30日降解约5％；日光直射下、7日降解约8％。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/100转、溶出介质中添加0.30％吐温80。

< 1g:100mg规格  细粒剂 >

[image: image2.emf]
溶出度试验条件：桨板法/100转、溶出介质中添加0.25％吐温-80。

< 50mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
溶出度试验条件：桨板法/100转、溶出介质中添加0.40％吐温-80。

< 100mg规格  胶囊剂 >

[image: image4.emf]
《质量标准》
· 1g:100mg规格  细粒剂

避光操作。取本品，混匀，精密称取适量【相当于索法酮（C27H30O6）0.1g】，照溶出度测定法（桨板法），以0.30％(v/v)吐温-80的磷酸盐缓冲液(pH6.8) 900ml为溶剂，转速为每分钟100转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液5ml，置50ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取预经五氧化二磷80℃减压干燥3小时的索法酮对照品0.055g，置50ml量瓶中，加四氢呋喃溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取1ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在346nm波长处测定吸光度，计算每袋的溶出量，限度为标示量的75％，应符合规定。
· 50mg规格  片剂

避光操作。取本品，照溶出度测定法（桨板法），以0.25％(v/v)吐温-80的磷酸盐缓冲液(pH6.8) 900ml为溶剂，转速为每分钟100转，依法操作，经60分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含11μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经五氧化二磷80℃减压干燥3小时的索法酮对照品0.055g，置50ml量瓶中，加四氢呋喃溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取1ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在346nm波长处测定吸光度，计算每片的溶出量，限度为标示量的75％，应符合规定。
· 100mg规格  胶囊剂

避光操作。取本品，照溶出度测定法（桨板法、加沉降蓝），以0.40％(v/v)吐温80的磷酸盐缓冲液(pH6.8) 900ml为溶剂，转速为每分钟100转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含11μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经五氧化二磷80℃减压干燥3小时的索法酮对照品0.055g，置50ml量瓶中，加四氢呋喃溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取1ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在346nm波长处测定吸光度，计算每粒的溶出量，限度为标示量的70％，应符合规定。
PAGE  
3

