【联苯酰苯酸氯哌斯汀】

	日文名：フェンジゾ酸クロペラスチン
英文名：Chloperastine Fendizoate
	结构式：
[image: image1.emf]


解离常数（20℃）：pKa = 8.4（针对哌啶环、采用滴定法测定）
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：6.253mg/ml
	pH4.0：0.007mg/ml

	
	pH 6.8：0.009mg/ml
	水：0.007mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：37℃/8小时稳定。

在各pH值溶出介质中：在pH1.2、pH4.0和pH6.8溶出介质中，37℃/8小时稳定。

  光：在pH1.2、pH4.0、pH6.8溶出介质和水中，室内光线下（光强约1000Lux·hr）、室温/24小时稳定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 2.5mg规格（以盐酸氯哌斯汀计）  片剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以盐酸溶液(pH1.2)900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经90分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥3小时的对照品25mg，置200ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取4ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量，限度为标示量的75%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.1mol/L磷酸二氢钾试液-乙腈-高氯酸(400:320:1)为流动相，检测波长为226nm，设定柱温为25℃，调整流速使氯哌斯汀峰保留时间约为8分钟，出峰顺序应依次为联苯酰苯酸与氯哌斯汀，且两色谱峰之间的分离度应大于6.0。
PAGE  
2

