【辛伐他汀】

	日文名：シンバスタチン
英文名：Simvastatin
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：中性化合物、不带有解离基团。
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	水：0.00012mg/ml

	
	pH6.8（含0.05％吐温-80）:0.023mg/ml

	
	pH6.8（含0.1％吐温-80）:0.046mg/ml

	
	pH6.8（含0.2％吐温-80）:0.092mg/ml

	
	pH6.8（含0.3％吐温-80）:0.14mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。

在各pH值溶出介质中：在pH1.2溶出介质中、迅速降解。
光：未测定。
备注：在pH1.2溶出介质中迅速降解是因辛伐他汀内酯环断裂所致。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中添加0.3％(w/v)吐温-80。

< 5mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
< 10mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
< 20mg规格  片剂 >

[image: image4.emf]
《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以0.3％吐温-80水溶液900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟（5mg规格）或45分钟（10mg和20mg规格）时，取溶液适量滤过，弃去至少5ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含5.6μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经60℃减压（0.67kPa以下）干燥3小时的辛伐他汀对照品22mg，置100ml量瓶中，加乙腈溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置200ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量，限度均为标示量的70％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇-0.02mol/L磷酸二氢钾溶液(4:1)为流动相，检测波长为238nm，设定柱温为50℃，调整流速使辛伐他汀峰保留时间约为4分钟，理论板数按辛伐他汀峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。
《附辛伐他汀对照品质量标准》

分子式  C25H38O5
分子量  418.57
精制法  取本品5g，加甲醇70ml使溶解，过滤，滤液加热至35℃，加30ml水，冷却至15℃静置数小时，滤过，所得结晶用水-甲醇(1:1)洗涤，40℃下减压干燥3小时，即得。
性状  白色结晶或结晶性粉末。
鉴别试验  取本品、照红外光谱法测定（溴化钾压片），在3550cm-1、3010cm-1、1720cm-1、1695cm-1、1465cm-1和1390cm-1波数处应有相应吸收峰。
比旋度  取本品，加乙腈溶解并稀释制成每1ml中含5mg的溶液，依法测定，比旋度应为+288°至 +295°。
有关物质  取本品适量，加乙腈-0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(pH4.0)(3:2)溶解并稀释制成每1ml中含1.5mg的溶液，作为供试品溶液。精密量取0.5ml，置100ml量瓶中，加乙腈-0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(pH4.0)(3:2)稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。再精密量取2ml，置10ml量瓶中，加乙腈-0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(pH4.0)(3:2)稀释至刻度，摇匀，作为灵敏度测定用溶液。另取洛伐他汀3mg，加供试品溶液2ml使溶解，作为系统适用性溶液。照高效液相色谱法，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.1％稀磷酸-乙腈(1:1)为流动相A、0.1％磷酸的乙腈溶液为流动相B，洗脱梯度为0～4.5min为100％A相、4.5～4.6min 变为95％A相、4.6～8.0min变为25％A相、8.0～11.5min保持25％A相，检测波长为238nm，设定柱温为25℃，调整流速为每分钟3.0ml。精密量取对照溶液和灵敏度测定用溶液各5μl，注入液相色谱仪，灵敏度测定用溶液主峰峰面积应介于对照溶液主峰峰面积的16～24％，调整检测灵敏度，使对照溶液主峰峰高为满量程的15%。精密量取系统适用性溶液5μl，注入液相色谱仪，出峰顺序应依次为洛伐他汀与辛伐他汀，且两色谱峰间的分离度应大于3.0。再精密量取供试品溶液5μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的5倍，供试品溶液色谱图中如显杂质峰，按归一化法计算，所有杂质峰面积和不得大于1.0％。
0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(pH4.0)  取磷酸二氢钾1.36g，加水使溶解成1000ml，用磷酸调pH值至4.0，即得。
干燥失重  取本品2g，60℃减压（0.67kPa以下）干燥3小时，减失重量不得过0.2%。
《附洛伐他汀对照品相关信息》
分子式  C24H36O5
性状  白色结晶或结晶性粉末。溶于乙腈和甲醇，略溶于乙醇，几乎不溶于水。

比旋度  取本品，加乙腈溶解并稀释制成每1ml中含5mg的溶液，依法测定，比旋度应为+325°至 +340°。
干燥失重  取本品1g，60℃减压（0.67kPa以下）干燥3小时，减失重量不得过1.0%。
PAGE  
4

