【马 来 酸 卡 匹 帕 明】

	日文名：マレイン酸カルピプラミン
英文名：Carpipramine Maleate
	结构式：[image: image1.emf] 


解离常数（室温）：pKa1 = 4.6（针对哌啶环、采用滴定法测定）
                 pKa2 = 6.8（针对丙基哌啶环、采用滴定法测定）
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：10mg/ml以上
	pH4.0：4.9mg/ml

	
	pH6.8：0.57mg/ml
	水：4.7mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/8小时稳定。
  在各pH值溶出介质中：在pH1.2溶出介质中，37℃/3小时稳定；

在pH4.0和pH6.8溶出介质中，37℃/8小时稳定。
  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:100mg规格  散剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》
取本品，混匀，精密称取适量【相当于马来酸卡匹帕明(C28H38N4O·2C4H4O4)63mg】，照溶出度测定法（桨板法），以磷酸盐缓冲液(pH6.8) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液5ml，置10ml量瓶中，加溶出介质至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取经105℃减压干燥8小时的对照品0.018g，置100ml量瓶中，加水30ml使溶解，再加溶出介质至刻度，摇匀，精密量取5ml，置25ml量瓶中，加溶出介质至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，在247nm的波长处测定吸光度，计算溶出量，限度为标示量的75%，应符合规定。
PAGE  
1

