【鹅去氧胆酸】

	日文名：ケノデオキシコール酸
英文名：Chenodeoxycholic Acid
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa = 4.7（针对羧基、采用滴定法测定）
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：27μg/ml
	pH4.0：11μg/ml

	
	pH6.8：730μg/ml
	水：32μg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：未测定。
  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 125mg规格  胶囊剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》
取本品，照溶出度测定法（桨板法、使用沉降篮），以磷酸盐缓冲液(pH6.8) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经五氧化二磷减压干燥24小时的鹅去氧胆酸对照品0.028，置50ml量瓶中，加乙腈20ml使溶解，再加溶出介质稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置20ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各100μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每粒的溶出量，限度为标示量的75％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以乙腈-0.2％稀磷酸(3:2)为流动相，检测波长为220nm，设定柱温为40℃，调整流速使鹅去氧胆酸峰保留时间约为5分钟，理论板数按鹅去氧胆酸峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。
PAGE  
2

